Page de garde MS/BM

Welcome

Page 1

Suivez les etapes

Guide de démarrage rapide

| Créez votre compte | Activez vos capteurs | Téléchargez l’appli | Explorez vos données |
| --- | --- | --- | --- |

ATTENTION BONNEs PRATIQUES

1 – identifiez vos ruches

1,2,3, A,BC, Asterix, Obelix Idefix : faites ce qu’il faut pour identifier vos ruches : Ce serra bc mieux !

2 – Préparez tout A LA MAISON

Assurez vous que le système est fonctionnel avant de partir au rucher, ca ensuite ce sera moins simple à configurer

Suivez les étapes de ce guide une après l’autre  et faites les vérifications consillées

Besoin d’aide

Doc.mellisphera.com

Supooprt@mellisphera.com

Telephone ligne support

Page 2

CONFIGURER LE SYSTEME

A LA MAISON

Page 3

Étape 1 : Créez votre compte

Rendez-vous sur MyBroodminder.com, créez votre compte. Puis créez vos ruches et ruchers virtuels.

Etape 2 : Affectez vos capteurs aux ruches

Étape 3 : Installez l’application Broodminder Apiary

| Sur Android | Sur Ios |
| --- | --- |

- Entrez votre nom d’utilisateur et mot de passe (les mêmes que dans l’étape 1).

- Attendez que vos capteurs apparaissent

- Dans les réglages, cliquez sur « Display in metric » pour avoir des données en °c et kg.

- Cliquez dans chaque capteur et appuyez sur « Sync Device to Broodminder.com

Étape 2 : Activez vos capteurs

| Capteur T2 | Capteur TH | Balance W |
| --- | --- | --- |
| Presser le bouton 5 sec. Le T2 va clignoter 15 sec | Tirer sur la languette de la pile. Le TH va clignoter 15 sec | Tirer sur la languette de la pile. La W va clignoter 15 sec |
| Déposez-le sur le cadre du milieu, entre le corps et la hausse | Déposez-le sur le cadre du milieu, au-dessus de la hausse | Placez-la à l’avant ou à l’arrière de la ruche avec une cale du côté opposé |

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre chaîne YouTube : Mellisphera

2 vidéos pour vous guider :

- Présentation et mise en routes des capteurs

- Installer le T2

Étape 4 : Faites votre première sync

Avel l’appli….

Vérifiez que les données sont bien remontées dans MBM

Image check date données :

Si vous avez un hub

Voir annexe : «hub / configuration à la maison »

S

PAGE d’INTERTIRE AVEC

PICTO

AU RUCHER

Etape x : Installez vos capteurs sur le rucher

Photos position, prendre soin nivellement

Voir tous les conseils sur doc.mellisphera….

Faites votre premiere sync au rucher

Si vous avez un hub

Voir annexe : « hub installation au rucher »

Étape xxx : Actualisez les dates de début d’affectation du capteur à la ruche

Pour ne pas avoir des mesures hors ruche

Étape 4 : Visualisez et explorez vos données sur MS

Connectez-vous à votre compte MyBroodminder.com. Dans « Configurer », allez dans « Devices ». Assignez vos capteurs à vos ruches.

Analysez vos données brutes dans Broodminder ou raffinées dans Mellisphera.

Si vous avez un Hub

- Installez l’application Broodminder Cell

| Sur Android | Sur Ios |
| --- | --- |

- Sortez le Hub du mode « Deep Sleep »

Ne pas ouvrir le boitier, il est prêt à l’emploi. Une fois que vous voyez apparaître votre Hub dans l’appli, cliquez dessus pour le sortir du mode « deep sleep »

Attendez qu’il se connecte au réseau 3G. Vérifier qu’il trouve tous vos capteurs. Quand ça ressemble à cela c’est que c’est ok.

Vérifiez quil transmet

Configurer > hub

- Placez votre hub dans le rucher

Installer votre Hub à égale distance de tous vos capteurs (au mieux et dans la mesure du possible).

Vous pouvez le fixer sur un poteau ou le poser à plat sur le toit d’une ruche.

Vous avez terminé l’installation, le système est en route !

Conseil pour installer vos capteurs efficacement

Conseil n°1 : Numérotez vos ruches

Identifiez vos ruches : plaque numérotée, gravure, peinture… Faites comme vous voulez. L’essentiel est de pouvoir les repérer de loin, sans problème.

Conseil n°2 : Préparez le système à la maison

- Posez-vous sur une grande table avec votre ordinateur, vos capteurs et des post-it

- Allumez tous les capteurs séquentiellement.

- Affectez chaque capteur à sa ruche en écrivent le nom de la ruche sur un post-it

- Suivez les étapes 2, 3 et 4 de l’installation mais ne placez vos capteurs dans les ruches que lorsque vous êtes arrivés au bout de l’étape 4.

Vous avez tout préparé en amont. Maintenant, il ne vous reste qu’à positionner les capteurs dans la ruche.

Conseil n°3 : Position des balances W

- Les balances W se placent à l’arrière de la ruche (face ombragée) avec une cale de 5x4 cm à l’avant, positionnée de façon équivalente.

- Si possible, positionnez les ruches équipées de balance W plus près du hub car leur portée est inférieure à elle des capteurs T2.

- Attention, si vous avez des planchers Nicot, le contact plastique/plastique peut-être glissant.